ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ THIẾT KẾ VLSI Đề tài: THIẾT KẾ BỘ GIẢI MÃ SỬ DỤNG THUẬT TOÁN VITERBI Sinh viên thực hiện: Ngô Minh Đắc 20213870 Vũ Tuấn Minh 20214015 Nguyễn Việt Thành 20211016 Nhóm: 20 Ngành: Điện tử Viễn thông – K66 Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Vũ Thắng Hà Nội, 1-2025

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	2

DANH MỤC HÌNH ẢNH	iv

DANH MỤC BẢNG BIỂU	v

1. Cơ sở lý thuyết	1

1.1 Điều chế	1

1.2 Giải điều chế	1

2. Khối top module	4

2.1. Sơ đồ khối	4

2.2. Chức năng	4

2.3. Đầu vào đầu ra	4

3.  Module khối control	5

3.1.  Sơ đồ khối	5

3.2. Chức năng	5

3.3. Đầu vào đầu ra	5

3.4. Sơ đồ máy trạng thái FSM	6

4. Module khối extract_bit	7

4.1. Sơ đồ khối	7

4.2. Chức năng	7

4.3. Đầu vào đầu ra	7

4.4. Lưu đồ thuật toán	8

5. Module khối branch_metric	9

5.1. Sơ đồ khối branch_metric	9

5.2. Chức năng	9

5.3. Đầu vào, đầu ra	9

5.4. Lưu đồ thuật toán	10

6. Module khối add_compare_select	11

6.1. Sơ đồ khối	11

6.2. Chức năng	11

6.3. Đầu vào, đầu ra	12

6.4. Lưu đồ thuật toán	13

7. Module memory	14

7.1. Sơ đồ khối	14

7.2. Chức năng	14

7.3. Đầu vào, đầu ra	14

8. Module traceback_output_decision	15

8.1. Sơ đồ khối	15

8.2. Chức năng	15

8.3 Đầu vào, đầu ra	16

8.4. Máy trạng thái FSM	17

9. Kết quả đạt được	17

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống Điều chế	1

Hình 2. Sơ đồ FSM	2

Hình 3. Sơ đồ FSM dạng lưới	2

Hình 4. Lưu đồ Hamming Distance	3

Hình 5. Sơ đồ khối top	4

Hình 6. Sơ đồ khối control	5

Hình 7. Sơ đồ máy trạng thái cho khối control	6

Hình 8. Sơ đồ khối extract_bit	7

Hình 9. Lưu đồ thuật toán khối extract_bit	8

Hình 10. Sơ đồ khối branch_metric	9

Hình 11. Lưu đồ thuật toán khối branch_metric	10

Hình 12. Sơ đồ khối add_compare_select	11

Hình 13. Lưu đồ thuật toán khối add_compare_select	13

Hình 14. Sơ đồ khối memory	14

Hình 15. Sơ đồ khối traceback_output_decision	15

Hình 16. Máy trạng thái FSM khối traceback_output_decision	17

Hình 17. Kết quả Direct Test	18

Hình 18. Kết quả Sysnthesis	19

Hình 19. Kết quả Layout	20

Hình 20. Kết quả DRC Check	21

Hình 21. Kết quả Connectivity Check	21

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Bảng trạng thái của hệ thống	1

Bảng 2. Bảng Hamming Distance	3

Bảng 3. Đầu vào, đầu ra khối top	4

Bảng 4. Đầu vào, đầu ra khối control	5

Bảng 5. Đầu vào, đầu ra khối extract_bit	7

Bảng 6. Khoảng cách Hamming giữa các nút	9

Bảng 7. Đầu vào, đầu ra khối branch_metric	9

Bảng 8. Đầu vào, đầu ra khối add_compare_select	12

Bảng 9. Đầu vào, đầu ra khối memory	14

Bảng 10. Đầu vào, đầu ra khối traceback_output_decision	16

# 1. Cơ sở lý thuyết

## 1.1 Điều chế

Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống Điều chế

## 1.2 Giải điều chế

C1 = 1 + x + x^2

C2 = 1 + x^2

Trạng thái của hệ thống là gộp của 2 thanh ghi U(n-1) và U(n-2) tương ứng S1S2

| Input | S1 | S2 | C1 | C2 | S1’ | S2’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Bảng 1: Bảng trạng thái của hệ thống

- State Diagram:

Hình 2. Sơ đồ FSM

Hình 3. Sơ đồ FSM dạng lưới

- Qua sơ đồ dịch chuyển trạng thái, ta có thể đưa ra nhận xét sau:

+ Để dịch chuyển tới trạng thái 00, 01 bit đầu vào phải có giá trị là 0 (khác trạng thái trước)

+ Để dịch chuyển tới trạng thái 10, 11 bit đầu vào phải có giá trị là 1 (khác trạng thái trước)

=> Không thể phân biệt dịch chuyển trạng thái thông qua bit đầu vào mà phải lưu lại từng trạng thái dẫn dịch chuyển đến trạng thái đang xét

* Ký hiệu Hamming Distance cho các dịch chuyển:

| Trước\Sau | 00 | 10 | 01 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | HD1 (00) | HD2 (11) |  |  |
| 10 |  |  | HD3 (10) | HD4 (01) |
| 01 | HD5 (11) | HD6 (00) |  |  |
| 11 |  |  | HD7 (01) | HD8 (10) |

Bảng 2: Bảng Hamming Distance

- Từ đó có thể dễ dàng tính sẵn độ sai khác bit (Hamming Distance) của các dịch chuyển với các trường hợp 2 bit đầu tương ứng 00, 01, 10, 11:

Hình 4. Lưu đồ Hamming Distance

# 2. Khối top module

## 2.1. Sơ đồ khối

Hình 5. Sơ đồ khối top

## 2.2. Chức năng

Module Viterbi_decoder đóng vai trò là top module trong khối thiết kế, có chức năng khởi tạo các khối module bé hơn và thực hiện kết nối tín hiệu giữa các khối này với nhau. Việc sử dụng khối top module giúp tách biệt các phần khác nhau của hệ thống, làm cho việc thiết kế và kiểm tra trở nên dễ dàng hơn, và cho phép các phần tử khác nhau của hệ thống được phát triển và kiểm tra độc lập.

## 2.3. Đầu vào đầu ra

Bảng 3: Đầu vào, đầu ra khối Top

| Tên chân | Số bit | I/O | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | I | Sườn lên của tín hiệu clk điều khiển và thực hiện lệnh trong mạch tuần tự |
| rst | 1 | I | Tín hiệu thiết lập lại các giá trị ban đầu |
| en | 1 | I | Là tín hiệu báo hiệu bắt đầu quá trình giải mã |
| i_data | 16 | I | Data đầu vào 16bit cần giải mã |
| o_data | 8 | O | Data đầu ra 8bit đã giải mã xong |
| o_done | 1 | O | Tín hiệu báo hiệu giải mã xong |

# 3.  Module khối control

## 3.1.  Sơ đồ khối

Hình 6. Sơ đồ khối control

## 3.2. Chức năng

Khối control trong viterbi decoder chứa logic và các trạng thái để thực hiện các chức năng điều khiển hoạt động của các khối đã nêu ở trên thông qua đầu ra là tín hiệu điều khiển, nó giúp cho bộ giải mã có thể hoạt động được đúng với chức năng đã đề ra.

## 3.3. Đầu vào đầu ra

Bảng 4: Đầu vào đầu ra khối control

| Tên chân | Số bit | I/O | Reg | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| en | 1 | I |  | Tín hiệu để báo hiệu một đầu vào nhận được mới đã sẵn sàng để được giải mã. |
| clk | 1 | I |  | Sườn dương của tín hiệu clk điều khiển hoạt động mạch tuần tự |
| rst | 1 | I |  | Tín hiệu thiết lập lại trạng thái ban đầu |
| en_extract | 1 | O | reg | Tín hiệu điều khiển khối extract_bit hoạt động |
| en_branch | 1 | O | reg | Tín hiệu điều khiển khối branch_metric hoạt động |
| en_add | 1 | O | reg | Tín hiệu điều khiển khối add_compare_select hoạt động |
| en_memory | 1 | O | reg | Tín hiệu điều khiển khối memory hoạt động |
| en_traceback | 1 | O | reg | Tín hiệu điều khiển khối traceback_output_decision hoạt động |

## 3.4. Sơ đồ máy trạng thái FSM

Hình 7. Sơ đồ máy trạng thái cho khối control

# 4. Module khối extract_bit

## 4.1. Sơ đồ khối

Hình 8. Sơ đồ khối extract_bit

## 4.2. Chức năng

Khối extract_bit có chức năng chia data đầu vào 16 bit thành từng cặp 2 bit một để gửi đi cho quá trình giải mã tiếp theo. Việc sử dụng một đầu ra 2 bit giúp giảm số lượng đầu ra và logic cần thiết trong mạch, dẫn đến tiết kiệm diện tích mạch và tài nguyên phần cứng. Đồng thời số lượng đầu ra ít hơn có thể giảm độ phức tạp của mạch, làm cho việc thiết kế, kiểm tra và bảo trì dễ dàng hơn.

## 4.3. Đầu vào đầu ra

Bảng 5: Đầu vào, đầu ra khối extract_bit

| Tên chân | Số bit | I/O | Reg | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| en_extract | 1 | I |  | Tín hiệu điều khiển khối extract_bit hoạt động |
| clk | 1 | I |  | Sườn dương của tín hiệu clk điều khiển hoạt động mạch tuần tự |
| rst | 1 | I |  | Tín hiệu thiết lập trạng thái ban đầu |
| i_data | 16 | I |  | Data đầu vào 16bit cần giải mã |
| o_Rx | 2 | O | reg | Hai bit đưa vào các khối tiếp theo để giải mã |

## 4.4. Lưu đồ thuật toán

Hình 9. Lưu đồ thuật toán khối extract_bit

# 5. Module khối branch_metric

## 5.1. Sơ đồ khối branch_metric

Hình 10. Sơ đồ khối branch_metric

## 5.2. Chức năng

Khối branch_metric có chức năng nhận tín hiệu từ khối extract_bit, chứa các logic để tính độ sai khác của 2 bit đầu vào với đầu ra giữa các nút(Hamming) và cho ra 6 đầu ra 2 bit để sử dụng cho khối Add_compare_select.

Bảng 6: Khoảng cách hamming giữa các nút

| Nút | 00 | 10 | 01 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | HD1 | HD2 | - | - |
| 10 | - | - | HD3 | HD4 |
| 01 | HD5 | HD6 | - | - |
| 11 | - | - | HD7 | HD8 |

## 5.3. Đầu vào, đầu ra

Bảng 7. Đầu vào, đầu ra khối Branch_matric

| Tên chân | Số bit | I/O | Reg | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rst | 1 | I |  | Tín hiệu thiết lập lại trạng thái ban đầu |
| en_branch | 1 | I |  | Tín hiệu điều khiển khối branch_metric hoạt động |
| i_Rx | 2 | I |  | Hai bit đầu vào thực hiện giải mã |
| HD1-HD5 | 2 | O | Reg | Độ sai khác giữa đầu vào và đầu ra tại nút 00 |
| HD2-HD6 | 2 | O | Reg | Độ sai khác giữa đầu vào và đầu ra tại nút 10 |
| HD3-HD7 | 2 | O | Reg | Độ sai khác giữa đầu vào và đầu ra tại nút 01 |
| HD4-HD8 | 2 | O | Reg | Độ sai khác giữa đầu vào và đầu ra tại nút 11 |

## 5.4. Lưu đồ thuật toán

Hình 11. Lưu đồ thuật toán khối branch_metric

# 6. Module khối add_compare_select

## 6.1. Sơ đồ khối

Hình 12. Sơ đồ khối add_compare_select

## 6.2. Chức năng

Khối add_compare_select nhận các tín hiệu khoảng cách hamming từ khối branch_metric, có chức năng tính toán so sánh và lựa chọn ra tổng hamming nhỏ nhất tại các nút và các nút dịch chuyển tới nút đó, đồng thời gửi các giá trị đó tới khối memory và giá trị nút có hamming nhỏ nhất tới khối traceback_output_decision.

## 6.3. Đầu vào, đầu ra

Bảng 8. Đầu vào, đầu ra khối add_compare_select

| Tên chân | Số bit | I/O | reg | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | I |  | Sườn dương của tín hiệu clk điều khiển hoạt động mạch tuần tự |
| rst | 1 | I |  | Tín hiệu thiết lập lại trạng thái ban đầu |
| en_add | 1 | I |  | Tín hiệu điều khiển khối add_compare_select |
| HD1-HD5 | 2 | I |  | Khoảng cách hamming tại nút 00 |
| HD2-HD6 | 2 | I |  | Khoảng cách hamming tại nút 10 |
| HD3-HD7 | 2 | I |  | Khoảng cách hamming tại nút 01 |
| HD4-HD8 | 2 | I |  | Khoảng cách hamming tại nút 11 |
| o_prv_st_00 | 2 | O | reg | Nút trước khi chuyển sang nút 00 |
| o_prv_st_10 | 2 | O | reg | Nút trước khi chuyển sang nút 10 |
| o_prv_st_01 | 2 | O | reg | Nút trước khi chuyển sang nút 01 |
| o_prv_st_11 | 2 | O | reg | Nút trước khi chuyển sang nút 11 |
| o_select_node | 2 | O | reg | Nút có tổng khoảng cách hamming nhỏ nhất |

## 6.4. Lưu đồ thuật toán

Hình 13. Lưu đồ thuật toán khối add_compare_select

# 7. Module memory

## 7.1. Sơ đồ khối

Hình 14. Sơ đồ khối memory

## 7.2. Chức năng

Khối memory có chức năng lưu trữ sự dịch chuyển của các nút tại từng thời điểm khác nhau và lưu thành tập hợp 4 thanh ghi với 8 phần tử để sử dụng cho khối traceback_output_decision.

## 7.3. Đầu vào, đầu ra

Bảng 9. Đầu vào, đầu ra khối memory

| Tên chân | Số bit | I/O | reg | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | I |  | Sườn dương của tín hiệu clk điều khiển hoạt động mạch tuần tự |
| rst | 1 | I |  | Tín hiệu thiết lập lại trạng thái ban đầu |
| en_memory | 1 | I |  | Tín hiệu điều khiển khối memory hoạt động |
| i_prv_st_00 | 2 | I |  | Nút đi đến nút 00 |
| i_prv_st_10 | 2 | I |  | Nút đi đến nút 10 |
| i_prv_st_01 | 2 | I |  | Nút đi đến nút 01 |
| i_prv_st_11 | 2 | I |  | Nút đi đến nút 11 |
| o_bck_prv_st_00 | 2 | O | reg | Nút đi đến nút 00 |
| o_bck_prv_st_10 | 2 | O | reg | Nút đi đến nút 10 |
| o_bck_prv_st_01 | 2 | O | reg | Nút đi đến nút 01 |
| o_bck_prv_st_11 | 2 | O | reg | Nút đi đến nút 11 |

# 8. Module traceback_output_decision

## 8.1. Sơ đồ khối

Hình 15. Sơ đồ khối traceback_output_decision

## 8.2. Chức năng

Khối traceback_output_decision nhận các tín hiệu trạng thái trước đấy của từng nút từ khối memory và tín hiệu chọn nút có hamming nhỏ nhất của khối add_compare_select, có chức năng truy suất lại đường đi tối ưu nhất để để đưa ra 8 bit giải mã và tín hiệu đã hoàn thành giải mã.

## 8.3 Đầu vào, đầu ra

Bảng 10. Đầu vào, đầu ra khối traceback_output_decision

| Tên chân | Số bit | I/O | reg | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | I |  | Sườn dương của tín hiệu clk điều khiển hoạt động mạch tuần tự |
| rst | 1 | I |  | Tín hiệu thiết lập lại trạng thái ban đầu |
| en_traceback | 1 | I |  | Tín hiệu điều khiển khối Traceback hoạt động |
| i_bck_prv_st_00 | 2 | I |  | Nút đi đến nút 00 tại một thời điểm |
| i_bck_prv_st_10 | 2 | I |  | Nút đi đến nút 10 tại một thời điểm |
| i_bck_prv_st_01 | 2 | I |  | Nút đi đến nút 01 tại một thời điểm |
| i_bck_prv_st_11 | 2 | I |  | Nút đi đến nút 11 tại một thời điểm |
| i_select_node | 2 | I |  | Nút có khoảng cách hamming nhỏ nhất |
| o_data | 8 | O | reg | Data đã giải mã xong |
| o_done | 1 | O | reg | Tín hiệu báo hiệu đã traceback xong 8bit |

## 8.4. Máy trạng thái FSM

Hình 16. Máy trạng thái FSM khối traceback_output_decision

# 9. Kết quả đạt được

Hệ thống được triển khai, tổng hợp, bố trí sử dụng EDA tools của Cadence

- Gedit: RTL Design

- Genus: Synthesis

- Innovus: Physical Design

Hình 17. Kết quả Direct Test

Hình 18. Kết quả Synthesis

Hình 19. Kết quả Layout

Hình 20. Kết quả DRC Check

Hình 21. Kết quả Connectivity Check